### W25Q32RV

Instruction Set Table 1 (Standard SPI Instructions) (1)

| Data Input Output |  | Byte 1 |  | Byte 2 |  | Byte 3 |  | Byte 4 |  | Byte 5 |  | Byte 6 |  | Byte 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Clock(1-1-1) |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Write Enable |  | 06h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatile SR Write Enable |  | 50h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Write Disable |  | 04h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Release Power-down / ID |  | ABh |  | Dummy |  | Dummy |  | Dummy |  | (ID7-ID0)(2) |  |  |  |  |
| Manufacturer/Device ID |  | 90h |  | Dummy |  | Dummy |  | 00h |  | (MF7-MF0) |  | (ID7-ID0) |  |  |
| JEDEC ID |  | 9Fh |  | (MF7-MF0) |  | (ID15-ID8) |  | (ID7-ID0) |  |  |  |  |  |  |
| Read Unique ID |  | 4Bh |  | Dummy |  | Dummy |  | Dummy |  | Dummy |  | (UID63-0) |  |  |
| Read Data |  | 03h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | (D7-D0) |  |  |  |  |
| Fast Read |  | 0Bh |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | Dummy |  | (D7-D0) |  |  |
| Page Program |  | 02h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | D7-D0 |  | D7-D0(3) |  |  |
| Sector Erase (4KB) |  | 20h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  |  |  |  |  |  |
| Block Erase (32KB) |  | 52h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  |  |  |  |  |  |
| Block Erase (64KB) |  | D8h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  |  |  |  |  |  |
| Chip Erase |  | C7h/60h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read Status Register-1 |  | 05h |  | (S7-S0)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Write Status Register-1 |  | 01h |  | (S7-S0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read Status Register-2 |  | 35h |  | (S15-S8)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Write Status Register-2 |  | 31h |  | (S15-S8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read Status Register-3 |  | 15h |  | (S23-S16)(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Write Status Register-3 |  | 11h |  | (S23-S16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read SFDP Register |  | 5Ah |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | dummy |  | (D7-0) |  |  |
| Erase Security Register(4) |  | 44h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  |  |  |  |  |  |
| Program Security Register(4) |  | 42h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | D7-D0 |  | D7-D0(3) |  |  |
| Read Security Register((4) |  | 48h |  | A23-A16 |  | A15-A8 |  | A7-A0 |  | Dummy |  | (D7-D0) |  |  |
| Erase / Program Suspend |  | 75h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erase / Program Resume |  | 7Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power-down |  | B9h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set Read Parameters |  | C0h |  | P7-P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enter QPI Mode |  | 38h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enable Reset |  | 66h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset Device |  | 99h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Publication Release  Date:  November 13, 2025 
- 20 -	-Revision E